ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a obra da REVITALIZAÇÃO DO CENTRO URBANO (CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTETICA E PALCO), LOCALIZADO NA AVENIDA CAPITÃO SILVIO DE FARIAS/ VALE DO ANARI-RO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

# As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

# OBJETO:

O documento que está sendo apresentado nas próximas páginas tem como objetivo descrever o Projeto Básico e Estudo Técnico relativo à REVITALIZAÇÃO DO CENTRO URBANO (CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTETICA E PALCO), sendo a área de construida de 780,00m² (setecentos e oitenta decimetros quadrados) palco 203,94m²  (duzentos e tres metros e noventa e quatro centimetros quadros) Todas as informações relativas aos serviços, tipos de materiais, execução, Normas e gerenciamento das obras de implantação da referida edificação, estão detalhadas a seguir.

Independente de transcrição prevalece para todos os serviços listados a seguir as prescrições da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e na ausência desta, disposições de Normas específicas.

# REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

# PRAZO

O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

# ABREVIATURAS

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas: FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura. CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. CREA : Conselho Regional de Engenharia, Agronomia. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentemente de transcrição: - todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;

# MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

# CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços. Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra: - Certidão Negativa de Débitos com o INSS; - Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e - Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART/RRT referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida no local dos serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro.

# PROJETOS

O projeto de arquitetura e complementares, serão fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA/CAU e Governo do Estado, prevalecerá a prescrição contida nas normas desses órgãos.

# DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência: - as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; - as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões,

medidas em escala; - os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e - os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

NORMA DE SEGURANÇA

Deverão ser obedecidas todas as normas de segurança vigentes no país e especialmente as seguintes:

NBR 7678 (NB 252/82) - Segurança na execução de obras e serviços de construção

NR 1          - Disposições gerais

# DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

QUADRA SINTETICA

03.01.00 - SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.01 - LIMPEZA MANUAL  DE TERRENO

A limpeza do terreno compreenderá os serviços limpeza manual, removendo toda cama vegetal existente no terreno. As atividades deverão ser executadas respeitando todas as normas de segurança NR 8, e os operadores possuir os equipamentos de proteção individual EPI.

Será procedida periódica remoção do entulho e detritos que venham a acumular no terreno, no decorrer da obra.

# 03.01.02 - PLACA DA OBRA

A placa da obra possuirá letreiros, dimensões e modelo a ser posteriormente definido pela prefeitura. Deverão ser executadas Placas de Obra medindo (2,00 x 3,00) m, em chapa de aço zincado ou galvanizado, chapa 28, fixadas em estrutura de madeira, tendo sua parte inferior elevada ao mínimo de 2,10m do solo.

Visto

__________________

Responsável Tecnico

# 3.01.03 – BARRACÕES DA OBRA

A localização será definida em comum acordo entre o PROPRIETÁRIO e a CONTRATADA. A distribuição interna dos compartimentos será estabelecida pela CONTRATADA em função da necessidade da obra.

# 03.01.04 - LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA

Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de locação de pilares.

A locação deverá ser global.

Deverão ser executadas guias de locação construídas de tábuas e sarrafos nivelados, solidamente pregados, as estacas fincadas no terreno, totalmente travadas, para que não haja distorção ou deslocamento. A marcação deverá ser clara não admitindo interpretações dúbias e permitindo fácil controle.

A locação será feita por instrumentos Topográficos, preferencialmente, admitido o uso de outros de acordo com o porte da obra e a critério do PROPRIETÁRIO, a quem caberá dirimir as eventuais discrepâncias encontradas.

03.02.00 - MOVIMENTO DE TERRA

# 03.02.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e as necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores que 1,50 metros serão tabuladas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção, não só para efeito de construção, como para segurança dos operários.

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes do lançamento das fundações.

O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Será adotada para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras civis.

# 03.02.02 - REATERRO APILOADO DE VALAS

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações.

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão removidos e transportados para áreas a serem determinadas.

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg.

Após a conclusão do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavação, deverá ser comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os serviços e obras.

A NBR 5681/1980 (Controle Tecnológico de Execução de Aterros em Obras de Edificações) fixa os procedimentos para execução de tal serviço.

# 03.02.03 - ALVENARIA

PAREDES EM ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS

As paredes em alvenaria serão executadas com tijolos cerâmicos em dimensões (09x19x19) cm, cozidos na espessura  conforme previsto em projetos e na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa, que não poderá ser superior a 1,0 centímetros, rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos.

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, sendo removido o excesso de água no momento de sua aplicação.

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento, areia.

As paredes serão executadas sobre a viga baldrame, com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, de primeira qualidade, assentados a singelo, com argamassa de cimento e areia fina  peneirada no traço indicado, onde a  espessura será a prevista no projeto arquitetônico, e toda a alvenaria deverá está a nível, a prumo e distorcida, com uma espessura entre tijolos de 1cm. A execução dos serviços e critérios de aceitação do material devem obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 15270-1:2005 
Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos.

ABNT NBR 8545:1984 
Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Procedimento

03.03.00 - PAVIMENTAÇÃO

# 03.03.01 – SEIXO MISTO

# Aquisição de seixo rolado misto com espessura em sua maioria de 1” a 3” para aterramento de quadra.

# 03.03.02 E 03.03.04 – LASTRO DE CONCRETO

Será executado com argamassa de cimento e areia, com objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso para aplicação do piso cerâmico que deverá possuir espessura mínima de 5,0cm, com traço 1:4 respectivamente. Deverá ser lançado manualmente, espalhado cuidadosamente, sarrafeado, nivelado e desempenado de acordo com os marcos no piso.

Todos os pisos deverão ser aplicados um lastro em concreto simples com espessura de 5.0 cm. A camada do lastro de concreto se fará em concreto magro simples, com consumo de cimento de 210kg/m3, no traço 1:3:5 a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orçamentária. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5. A execução dos serviços e critérios de aceitação do material devem obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 7211:2009 
Agregados para concreto - Especificação

- ABNT NBR 11768:2011 
Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos

- ABNT NBR 12655:2006 
Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

- ABNT NBR 5739:2007 
Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

# 03.03.03 – REGULARIZAÇÃO DE PISO

Será executado com argamassa de cimento e areia, com objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso para aplicação da grama sintética. Deverá ser lançado manualmente, espalhado cuidadosamente, sarrafeado, nivelado e desempenado de acordo com os marcos no piso.

03.03.05 – GRAMA SINTÉTICA

com composição da superfície 100% polietileno, fios 12000 detex, altura igual ou superior a 42 mm, cor verde, base em tela 100% polipropileno, tratamento estabilizado,  anti UV   e anti estático, revestimento da base em látex e resina acrílica, distância entre carreira 5mm, fornecimento da areia silicosa com borracha. Lateral mente à quadra e, para recolher as água superficial, será executada uma canaleta em concreto, observando declidade para escoamento da mesma.

03.04.00 – ILUMINAÇÃO

03.04.01 – MONTAGEM DE POSTE COM ILUMINAÇÃO

A iluminação projetada será do tipo Vapor metálico Alta Pressão, em projetores com corpo único, em alumínio injetado a alta pressão e com alojamento para equipamento incorporado. O refletor deverá ser polido quimicamente, anodizado e selado. O porta lâmpadas deverá ser do tipo E-40 com dispositivo anti-vibratório. Parafusos, porcas e arruelas externos deverão ser em aço inoxidável. Não poderão ser utilizados refletores repuxados ou com corpo em plástico de engenharia ou em alumínio não injetado a alta pressão. Projetores com vidro plano e grau de proteção IP-65.

Projetores e reatores deverão ser fixados em cruzeta de 2 metros de extensão instaladas em 6 postes de concreto Duplo T 9 metros / 200Kgf.

Os equipamentos terão que ser aprovados pelas normas ABNT e com certificados do INMETRO.

Os postes deverão ser implantados lateralmente ao campo de futebol, porém com afastamento de 3 metros em relação à linha lateral do campo, obedecendo demais distâncias e profundidade especificadas em projeto.

03.04.02 – LANÇAMENTO DE CONDUTORES

Será feito o lançamento conforme indicado em projeto.

03.04.03 – EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO

As estruturas deverão ser aterradas através da conexão dos rabichos (cabos de cobre nú para aterramentos) da malha de aterramento, os quais já serão encontrados conectados à malha profunda, com os comprimentos adequados, cabendo à Contratada a fixação e conexão destes rabichos às estruturas.

03.04.04 – LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO

Será feito o lançamento conforme indicado em projeto.

03.04.05 - TRANSPORTE DE POSTE E MATERIAIS DIVERSOS

Serão medidos por distância percorrida em quilômetros para transporte de postes de concreto e materiais, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo (km).

O item remunera o fornecimento de caminhão carroceria, e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço de transporte do material, para qualquer distância em quilômetros. Remunera  também o retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de Junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002.

03.04.06 - POSTE DE CONCRETO

O poste de concreto armado seção reto duplo “T”, comprimento 9,00 metros, carga nominal 600 kg, tipo B – 200/9 kg/m; deve ser isento de trincas abertas, rugosidade excessiva ou quaisquer defeitos prejudiciais à armadura e esta não poderá ficar exposta; não será permitida qualquer pintura.

A marca deixada pela junta da forma deve ser removida, os excessos provocados pelo enchimento das formas devem ser removidos. O traço demarcatório para verificação do engastamento deverá ser efetuado de forma bem visível em todas as faces do poste.

Devem ser tomados cuidados especiais no transporte, a fim de se evitar danos nos postes. O fabricante será responsável pela entrega do material em bom estado, mesmo que o transporte seja feito por firma contratada.

No transporte dos postes devem ser observadas, no mínimo as seguintes recomendações:

a) Sempre que possível devem ser utilizados veículos maiores que os postes a serem transportados;

b) Os postes devem estar firmemente calçados;

c) Os postes não devem sofrer trancos bruscos quando suspensos, para evitar trincas, muitas vezes imperceptíveis; a subida e a descida devem ser suaves;

d) Durante o transporte devem-se evitar altas velocidades, freadas bruscas e movimentos laterais repentinos;

e) Devem ser observadas as normas municipais, estaduais e federais para o transporte dos postes.

O poste é constituído de uma estrutura de concreto armado conforme NBR 8451 e NBR 8452 e, portanto na fabricação do mesmo, os componentes devem seguir as prescrições contidas nas normas relacionadas no item 2 quanto ao manejo, aplicação, estocagem, capacitação fabril e tecnológica e do sistema de Gestão de Qualidade, para melhoria constante e confiabilidade dos produtos.

ELASTICIDADE – FLECHAS - Os postes submetidos a uma tração igual à resistência nominal não devem apresentar flechas, no plano de aplicação dos esforços reais, superiores ao especificado no item 5.2.1. da NBR 8451.

A flecha residual deve estar de acordo com o especificado no item 5.2.2. da NBR 8451.

TRINCAS - As trincas devem estar de acordo com o especificado na NBR 8451, item 5.2.3.

RESISTÊNCIA À RUPTURA (Rp) - A resistência à ruptura deve atender os requisitos da NBR 8451, item 5.3. e será aferida na face lateral.

ARMADURA (cobrimento) - A armadura deve estar de acordo com o especificado na NBR 8451, item 5.4.1.

ABSORÇÃO DE ÁGUA - O teor de absorção de água do concreto do poste não pode exceder os valores especificados na NBR 8451, item 5.5.

FUROS - Os furos devem ser desobstruídos e não devem deixar exposta nenhuma parte da armadura, primando pela obtenção de superfícies tais que não dificultem a colocação dos parafusos. O furo inicial em relação ao topo do poste deve ser executado de acordo com o valor definido da norma NBR 8452 e desenhos desta especificação.

03.04.07 E 03.04.08 - DISJUNTOR MONOPOLAR

Os disjuntores definidos para os circuitos de iluminação, bem como para as “mini disjuntor” monopolar linha TERMMAGNÉTICO, com operação de disparo na curva “C” (5 a 10 x In), capacidade de interrupção e de curto circuito Ics/Icn (NBR NM 60898) igual a 4,5kA, 60Hz, equivalente ao modelo MDW-C e DWP da WEG. As resistências dos disjuntores devem obedecer o que está estabelecido no quadro de cargas e diagrama unifilar do projeto de instalações elétricas.

03.05.00 - DRENAGEM

03.05.01 – CAIXA SIFONADA

Aquisição de caixa sifonada deverá ser um material de boa qualidade, nas dimensões e localização indicada em projeto. Na instalação deveram ser tomados todos os cuidados para que não fique nenhum vazamento junto ao encaixe na tubulação de esgoto da construção.

03.05.02 – TUBO DE PVC ESGOTO  Ø75mm

Será executado o serviço de instalação e fornecimento de Tubo de PVC de D=75mm para esgoto, inclusive suas conexões,conforme projeto de instalação sanitária e planilha de orçamentária.

03.05.03 - TUBO DE PVC ESGOTO  Ø40mm

Será executado o serviço de instalação e fornecimento de Tubo de PVC de D=40mm para esgoto, inclusive suas conexões,conforme projeto de instalação sanitária e planilha de orçamentária.

03.05.04 - RALO SECO

Em PVC 100X100mm, simples.

# 3.05.05 - ESCAVAÇÃO MANUAL

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e as necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores que 0,50 centímetros.

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes do lançamento das fundações.

O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Será adotada para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras civis.

# 03.05.06 - LASTRO DE CONCRETO

Será executado com argamassa de cimento e areia, com objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso para aplicação do piso cerâmico que deverá possuir espessura mínima de 5,0cm e 2,0cm, com traço 1:3.respectivamente. Deverá ser lançado manualmente, espalhado cuidadosamente, sarrafeado, nivelado e desempenado de acordo com os marcos no piso.

# 03.05.07 -   ALVENARIA

PAREDES EM ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS

As paredes em alvenaria serão executadas com tijolos cerâmicos em dimensões (9x14x19) cm, cozidos na espessura  conforme previsto em projetos e na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa, que não poderá ser superior a 1,0 centímetros, rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos.

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, sendo removido o excesso de água no momento de sua aplicação.

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento, areia.

Para a fixação de esquadrias, tais como marco, aduela batente etc., e rodapés de madeira serão embutidos tacos de madeira-de-lei, previamente imersos em solução de creosoto.

As paredes serão executadas sobre a viga baldrame, com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, de primeira qualidade, assentados a singelo, com argamassa de cimento e areia fina  peneirada no traço indicado, onde a  espessura será a prevista no projeto arquitetônico, e toda a alvenaria deverá está a nível, a prumo e distorcida, com uma espessura entre tijolos de 1,50 cm. A execução dos serviços e critérios de aceitação do material devem obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 15270-1:2005 
Componentes cerâmicos  Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos.

- ABNT NBR 8545:1984 
Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Procedimento

03.05.08 – GRADE DE FERRO BARRA CHATA

Todas as canaletas receberão grade externa de proteção constituída por moldura em ferro barra chata 3/16” soldadas a moldura e espaçadas 05cm umas das outras. Todo o conjunto será firmemente chumbado nas laterais. Sugere-se realizar primeiramente a pintura da grade para melhor recobrimento.

03.05.09 - TUBO DE PVC ESGOTO  Ø150mm COM ANEL DE BORRACHA

Será executado o serviço de instalação e fornecimento de Tubo de PVC de D=150mm para esgoto com anel de borracha, inclusive suas conexões,conforme projeto de instalação sanitária e planilha de orçamentária.

03.06.00 – DIVERSOS

# 03.06.01 – PLACA DE INAUGURAÇÃO

Será em material de alumínio nas dimensões de 40cm x 60cm, conforme padrão de escolha do proprietário.

# 03.06.02  – TRAVE DE FERRO GALVANIZADO PARA TRAVE DE FUTSAL

Descrição

Constituintes:

• Esperas para fixação da trave, em tubos de Ø=88,9mm e tampas removíveis ambas em

aço galvanizado.

• Trave removível para futebol de salão, de acordo com as dimensões oficiais (3x2x1m)

fabricada com tubos redondos de aço galvanizado (Ø=76,2mm e Ø=25,4mm) provida de

ganchos para fixação da rede, fornecida com acabamento em esmalte sintético.

• Rede para futebol de salão, em nylon, fio 2mm, malha 10cm.

Protótipo comercial:

• DELFOS SISPORT (Trave 1033, Rede 1039 - Padrão FDE)

• PARDINI SPORTS (Trave 6500, Rede 7150 - Padrão FDE)

• POWER SPORTS (Trave 1040, Rede 5010)

Execução

- Para a concretagem da laje, interromper os blocos de EPS na região de fixação dos

postes.

- Preencher com concreto deixando um furo para cada poste. Utilizar tubos de PVC de

150mm de diâmetro como fôrmas para os furos.

- Fixar, no interior dos furos, tubos de aço galvanizado de 88,9mm de diâmetro com grout

impermeável, conforme Detalhe 2. Verificar o esquadro desses tubos, que serão o

suporte dos postes.

- Interromper o enchimento com material isolante (lã de rocha) nessa região.

- Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para o perfeito nivelamento da tampa

da espera com o piso acabado.

Recebimento

• Verificar o prumo e dimensões das esperas para fixação da trave.

• Verificar as dimensões e esquadro da trave; o ajuste e a estabilidade da mesma nas

esperas de fixação.

• Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem

falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do

manuseio.

• Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da quadra.

Serviços incluídos no preço

• Fornecimento e execução das esperas para fixação da trave e tampas.

• Fornecimento e instalação da trave (inclusive pintura).

• Rede de nylon.

Critério de medição

• Um - por unidade executada.

# 03.06.03 E 03.06.04 – ALAMBRADO E PORTÃO EM ALAMBRADO

Alambrado: Este alambrado terá tubos galvanizados de 4” (conforme detalhe), tela em malha numero 4” (7,5cm) e fio galvanizado (12 BWG), como determinado em desenho,no fundo e frente com alturas de 6,00m.

As telas deverão ser confeccionadas em arame galvanizado de fio nº 14, malha de 7,5 x 7,5”, fixadas à estrutura tub ular através de amarração efetuada com arame galvanizado nº 12, não podendo conter pontas ou rebarbas.

Deverão ser colocados dois portões (um em cada lateral) no alinhamento do centro da quadra esportiva, fixados por dobradiças de abertura de 180° e dotados de ferrolhos de chapa simples.

Deverão ser chumbadas na alvenaria em blocos de concreto nas mesmas características dos blocos de fixação das peças.

Todas as soldas deverão ser esmerilhadas de forma a remover escórias, rebarbas de cortes e soldas, eliminando-se bordas e arestas cortantes. Todo serviço e recebimento dos materiais constituintes deste item deve estar conforme as normas técnicas descritas abaixo:

- ABNT NBR 15980:2011 
Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias.

- ABNT NBR 10122:2003 
Tela de arame de aço zincado de baixo teor de carbono, com malha hexagonal - Requisitos.

03.06.05 – TELA DE POLIPROPILENO

Em toda a quadra será usada rede de cobertura de polipropileno, fixada na estrutura superior da estrutura do alambrado, sempre a uma altura em media a 6 metros do solo, esta altura esta diretamente proporcional ao comprimento do piso e em consequência ao alambrado. 
A rede de cobertura poderá ser nas cores (verde, azul ou cinza)  com malha de 5mm.

AMPLIAÇÃO DE PALCO E COBERTURA

# 3.7.00 – SERVIÇOS PRELIMINARES

# 3.07.01- LOCAÇÃO DA OBRA

Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de locação de pilares.

A locação deverá ser global.

Deverão ser executadas guias de locação construídas de tábuas e sarrafos nivelados, solidamente pregados, as estacas fincadas no terreno, totalmente travadas, para que não haja

distorção ou deslocamento. A marcação deverá ser clara não admitindo interpretações dúbias e permitindo fácil controle.

A locação será feita por instrumentos Topográficos, preferencialmente, admitido o uso de outros de acordo com o porte da obra e a critério do PROPRIETÁRIO, a quem caberá dirimir as eventuais discrepâncias encontradas.

03.08.00 – MOVIMENTO DE TERRA

# 03.08.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL  DE VALAS

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e as necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores que 1,50 metros serão tabuladas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção, não só para efeito de construção, como para segurança dos operários.

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes do lançamento das fundações.

O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Será adotada para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras civis.

# 03.08.02 - ATERRO COMPACTADO

Os trabalhos de aterro com compactação mecânica tipo SAPO: cavas de fundações, interior do perímetro das edificações, etc., serão executados com material convenientemente escolhido, limpo, isento de detritos e matéria orgânica, em camadas sucessivas, de altura máxima de 20 cm, devidamente molhadas, com a umidade 3%, energicamente compactadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas, devendo a compactação

atingir no mínimo 95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos “MÉTODO BRASILEIRO”, conforme a NBR-7182 (NB-33/84), da ABNT. As camadas serão horizontais, sempre iniciadas pela cota mais baixa.

O RESPONSAVEL TECNICO deverá efetuar o controle tecnológico do aterro, de preferência com firma especializada, e de acordo com NB-501/77 (NBR-5581).

# 3.09.0 – INFRAESTRUTURA

# 3.09.01 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Compreendem a execução de fundações, de tipo e profundidade a serem determinadas no projeto, os quais deverão levar em conta as indicações constantes no desenho, nas especificações e como disposto na NBR – 6122.

Ela será executada com tijolos cerâmico maciço furado 09X19X19cm. O tijolo deve ser de boa qualidade. O assentamento será feito com argamassa de cimento, cal, e areia no traço 1:4, em posição de 1 vez ou 1/2 vez conforme especificado em projeto e planilha.

# 3.09.2 – CONCRETO ARMADO PARA BALDRAMES – VIGAS BALDRAMES

# 3.09.3 – CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – SAPATAS

AS SAPATAS, E AS VIGAS BLADRAMES serão executadas em concreto armado com as qualidades e dimensões previstas no projeto estrutural e na planilha orçamentária, onde o seu fck=250 Kgf/cm².

Na execução das formas das sapatas, será observado o seguinte:

- reprodução fiel dos desenhos;

- colocação a prumo os arranques de pilares;

- furos para a passagem das tubulações e vedação das formas.

Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte:

- dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto;

- número de barras e bitolas de acordo com o projeto;

- armações de cobrimento.

Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, escoramentos, agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a responsabilidade da execução e a resistência e estabilidade da obra.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação

NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR – 6122/2010 Projeto e Execução de Fundações.

NBR 11768:2011 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação

NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.

# 03.09.04 - LASTRO DE CONCRETO

Será executado com argamassa de cimento e areia, com objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso para aplicação do piso cerâmico que deverá possuir espessura mínima de 5,0cm e 2,0cm, com traço 1:3.  respectivamente. Deverá ser lançado manualmente, espalhado cuidadosamente, sarrafeado, nivelado e desempenado de acordo com os marcos no piso.

03.09.05 – IMPERMEABILIZAÇÕES DE BALDRAMES

A impermeabilização da viga baldrame será executada em dias secos, com tinta asfáltica impermeabilizante, em duas demãos, sendo uma demão para penetração e uma demão para complementação, aplicadas com broxa sobre toda a extensão das faces superiores e laterais, completamente secas e limpas. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem completa da primeira demão, com período indicado na recomendação do fabricante. Os serviços posteriores que influenciem a secagem da última demão deverão ser executados vinte e quatro horas após a aplicação da última demão.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

NBR 9574/2008 – Execução de Impermeabilização

# 03.10.00 – SUPER ESTRUTURA

# 03.10.01 – CONCRETO ARMADO PARA PILARES

# 03.10.02 – CONCRETO ARMADO PARA  VIGAS RESPALDO

OS PILARES E VIGAS RESPALDO serão executadas em concreto armado com as qualidades e dimensões previstas no projeto estruturais e na planilha orçamentária, onde o seu fck=250 Kgf/cm².

Na execução das formas das sapatas, será observado o seguinte:

- Reprodução fiel dos desenhos;

- Colocação a prumo os arranques de pilares;

- Furos para a passagem das tubulações e vedação das formas.

Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte:

- Dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto;

- Número de barras e bitolas de acordo com o projeto;

- Armações de cobrimento.

Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, escoramentos, agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a responsabilidade da execução e a resistência e estabilidade da obra.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Estruturas de Concreto

Deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação

NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR – 6122/2010 Projeto e Execução de Fundações.

NBR 11768:2011 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação

NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos

03.11.00 – PAREDES

# 03.11.1 - ALVENARIA

PAREDES EM ALVENARIA BLOCOS CERÂMICAS

As paredes em alvenaria serão executadas com tijolos cerâmicos, cozidos na espessura conforme previsto em projetos e na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa, que não poderá ser superiores a 1,5 centímetros, rebaixados à ponta de colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos.

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, sendo removido o excesso de água no momento de sua aplicação.

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento, areia.

As paredes serão executadas sobre a viga baldrame, com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, de primeira qualidade, assentados a singelo, com argamassa de cimento e areia fina  peneirada no traço indicado, onde a  espessura será a prevista no projeto arquitetônico, e toda a alvenaria deverá está a nível, a prumo e distorcida, com uma espessura entre tijolos de 1,50 cm. A execução dos serviços e critérios de aceitação do material deve obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 15270-1:2005 Componentes cerâmicos  Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos.

ABNT NBR 8545:1984 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Procedimento

03.12.00 - REVESTIMENTO

# 3.12.1 - CHAPISCO

Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo, 48 horas antes da aplicação da argamassa. O chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), medida volumétrica, deverá ter consistência adequada a uma boa fixação e os painéis abundantemente molhados antes da aplicação do mesmo.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serão arredondadas.

# 3.12.2 - EMBOÇO

Os embocos serão iniciados após a completa pega dos chapisco, cuja superfície será limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas.

A espessura do emboço será de 25mm.

A argamassa para o emboço será na proporção 1:2:8, a base cal e areia fina, em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em pasta.

A execução dos serviços e critérios de aceitação do material devem obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 13281:2005 
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

- ABNT NBR 7200:1998 
Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

- ABNT NBR 13281:2005 
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

# 3.13.00 – PAVIMENTAÇÃO

# 3.13.01 E 3.13.2 – CONTRA PISO

Será executado com argamassa de cimento e areia, com objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso para aplicação do piso cerâmico que deverá possuir espessura mínima de 5,0cm, com traço 1:4 respectivamente. Deverá ser lançado manualmente, espalhado cuidadosamente, sarrafeado, nivelado e desempenado de acordo com os marcos no piso.

Todos os pisos deverão ser aplicados um lastro em concreto simples com espessura de 5.0 cm. A camada do lastro de concreto se fará em concreto magro simples, com consumo de cimento de 210kg/m3, no traço 1:3:5 a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orçamentária. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5. A execução dos serviços e critérios de aceitação do material devem obedecer as seguintes Normas Técnicas:

- ABNT NBR 7211:2009 
Agregados para concreto - Especificação

- ABNT NBR 11768:2011 
Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos

- ABNT NBR 12655:2006 
Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

- ABNT NBR 5739:2007 
Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

3.14.00 - PINTURA

# 3.14.01 – PINTURA LATEX ACRÍLICA

CONDIÇÕES GERAIS

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serão tipo de primeira qualidade de cor clara e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização expressa do PROPRIETÁRIO.

PROCEDIMENTOS

Deve a CONTRATADA apresentar ao PROPRIETÁRIO uma amostra de pintura com as dimensões (0,50x1,00)m, sob iluminações semelhantes e em superfície idêntica ao local a que se destina.

Inicialmente será passada uma lixa fina sobre as superfícies de reboco, logo em seguida aplica-se uma demão líquida de selador ou preparador de parede, de preferência de marca de conhecida procedência e respeitado a natureza de similaridade, para proporcionar homogeneidade, agregação de partículas e uniformidades da superfície que será pintada.

Em superfícies metálicas após o devido lixamento, retirada dos materiais incompatíveis com a natureza da área a ser pintada com esmalte sintético na cor clara, será aplicada uma ou mais demãos de tinta anticorrosiva, em conformidade com a peça metálica a ser tratada, cuja finalidade é de proporcionar melhor aderência e durabilidade da tinta a ser aplicada posteriormente como acabamento final.

ABNT NBR 13245:2011 
Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície

ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 
Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação

# 03.15.00  COBERTURA

# 03.15.01  ESTRUTURA METALICA

No ato da contratação a CONTRATADA deverá apresentar a respectiva ART/RRT da fabricação e montagem das tesouras metálicas.

Os perfils metalicos deveram ser galvanizados devendo ser observados as seguintes características, o processo de montagem, soldagem e fabricação deverá ser ordenado seguindo as prescrições descritas nas notas técnicas contidas no projeto estrutural da estrutura metálica. Deverão ser levado em conta para escolha do tipo do perfil:

- Categoria de agressividade do meio ambiente;

- Custo inicial de aplicação do revestimento por peça;

- Vida útil

Todo serviço realizado nesta etapa, devem obedecer ao projeto da edificação e as seguintes norma técnica:

- ABNT NBR 15980:2011 
Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias.

- ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente - Requisitos gerais

- PERFIL CARTOLA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Estes perfis serão utilizados na Viga treliçada metálica, serão utilizadas somente nesta peça estrutural, sendo aplicados nos banzos inferior e superior, os critérios de montagem, soldagem e fabricação das mesmas, deverão obedecer as notas técnicas prevista no projeto de estrutura metálica. Outros critérios técnicos também devem ser vistos:

- Categoria de agressividade do meio ambiente;

- Custo inicial de aplicação do revestimento por peça;

- Vida útil

Todo serviço realizado nesta etapa, devem obedecer ao projeto da edificação e as seguintes norma técnica:

- ABNT NBR 15980:2011 
Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias.

- ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente - Requisitos gerais

PROCEDIMENTOS DE MÃO DE OBRA

Não será permitida a montagem de partes ou peças da estrutura que estejam nas seguintes condições:

Peças com comprimento inadequado: não será permitido forçá-las para adaptarem-se às respectivas conexões com a estrutura.

Peças que apresentem fissuras, inclusão de escória bolhas ou outros defeitos.

Peças deformadas ou empenadas.

A montagem de peças que possuam furações para a fixação de equipamentos, deverá ser executada com o máximo rigor, a fim de posicionar as ligações corretamente em relação aos eixos dos mesmos.

Deverão ser tomadas precauções para minimizar os danos à pintura durante a montagem.

Alargamentos de furos para facilitar a montagem só serão possíveis se autorizados pela

FISCALIZAÇÃO, que deverá por sua vez consultar o responsável pela elaboração do projeto antes da liberação. Não será permitido o uso de maçarico para abertura de furos.

Será permitida apenas ligeira chamada nas peças da estrutura para traze-las à posição de montagem, exceto no caso de contraventamentos. Não serão permitidas chamadas para acomodar peças com furos defeituosos ou desalinhados.

A montagem das estruturas deverá proceder em estrita concordância com os desenhos de montagem.

Antes do início da montagem, deverá ser verificado o alinhamento, nivelamento e locação de todos os chumbadores e insertos.

Não será permitida a montagem de conjuntos ou peças avulsas que apresentem qualquer das condições abaixo:

Peças com comprimento inadequado, que não se adaptem às suas conexões na estrutura exceto peças

pré-tracionadas de contraventamentos.

Peças que apresentem fissuras, inclusão de escória, bolhas e outros defeitos.

Peças deformadas ou empenadas.

Alargamento de furos para facilitar a montagem deverá ser previamente comunicado à .

Não será permitido uso de maçarico para alargar furos.

Antes de serem montadas, as partes que ficarão inacessíveis após a montagem, deverão a sua pintura

verificada e eventualmente retocada.

Parafusos de tamanhos diferentes deverão ser acondicionados em caixas separadas e conter

identificação do conteúdo. Todo o material deverá ser entregue completo no canteiro de obra, limpo e

em perfeito estado, em data não posterior à estabelecida no cronograma.

Deverão ser tomadas precauções adequadas a fim de evitar amassamentos, distorções e deformações

durante o manuseio, transporte e armazenamento.

O material que for danificado deverá ser consertado ou substituído, antes de ser montado.

O armazenamento deverá ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado à guarda de estruturas metálicas.

# 03.15.03  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM

A cobertura será executada em telhas metálicas com tratamento termo acústico, de alumínio ou outra similar, com espessura de 0,30 mm, tipo trapezoidal com inclinação de acordo com o projeto.

Também deverão ser obedecidas todas as especificações do fabricante, principalmente em relação à distância entre os pontos de apoio e a flecha dada na telha.

O encaixe das telhas será feito de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações.

Em hipótese alguma será permitida a colocação destas, caso apresentem defeitos, cantos tortos, canaletas defeituosas ou qualquer outro defeito prejudicial a sua qualidade.

A fixação das telhas nas terças se dará por meio de parafuso auto perfurante e acessórios indicados pelo fabricante das mesmas.

As inclinações das águas, que compõem os telhados, deverão ser seguidas conforme as especificações e plantas de cobertura, bem como os beirais.

Quanto à estrutura serão obedecidas todas as determinações do projeto, incluindo elementos e detalhes construtivos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços, bem como exigências da Fiscalização e das normas atinentes ao assunto.

# 03.15.02  FECHAMENTO METALICO EM ALUMINIO  TECBOND 4MM

A aplicação do painel aluminio tecbond será por meio de bandejas, devidamente usinadas e conformadas. Para obtenção do maximo aproveitamento do material deverá considerar uma paginação viável, levando em consideração as medidas das chapas . As pelas deverão ser de 1ª qualidade (TecBond, Cerilon ou equivalente).

Para aplicação correta das placas, siga as setas de indicação de posicionamento.

ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO

Ensaios físicos

• ASTM D1781 – Ensaio de aderência pelo método Tambor Trepante.

• ASTM D790 – Resistência à flexão e módulo de elasticidade

• DIN 4102 – Comportamento ao fogo

• ASTM E90 – Perda na transmissão do som

Ensaios físicos e químicos do sistema de pintura PVDF

• ASTM 3363 – Dureza

• ASTM D2794 - Impacto

• ASTM D3359 – Aderência

• ASTM D2247 – Resistência à umidade

• ASTM B117 – Resistência à névoa salina

• ASTM D2244 – Resistência ao intemperismo

• ASTM D822 – Resistência ao envelhecimento acelerado

• ASTM D1306 – Resistência química: ácido clorídrico e hidróxido de sódio.

03.16.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO, APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM DE MATERIAIS

Todos os materiais adiante especificados e que serão utilizados na execução da montagem eletromecânica da subestação acima referida, deverão ser novos, apresentarem-se com acabamentos compatíveis com as finalidades a que se destinam, ou seja, isentos de defeitos de fabricação que podem comprometer sua aplicação e a segurança de quem for manuseá-los, e serem preferencialmente de procedência nacional.

Como condição necessária e suficiente, todos os equipamentos e materiais a serem adquiridos deverão ser fabricados de acordo com normas técnicas e ensaios previstos pela ABNT em suas últimas revisões, e específicas para cada tipo; os fabricantes por sua vez deverão possuir certificados que comprovam sua idoneidade técnica para a fabricação do equipamento e/ou material especificado, bem como sistema de controle de qualidade (matérias primas e de fabricação) equivalente às normas NBR ISO 9000, 14000.

Todos os materiais e equipamentos que serão fornecidos deverão possuir a marca de identificação do fabricante, fundida e/ou gravada, de sorte que as características técnicas e dimensionais possam ser conferidas, no mínimo, enquanto durarem suas garantias; também deverão ser fornecidos acondicionados apropriadamente de modo a garantir os acabamentos e ainda suas características físicas e funcionais, além disso, todos os materiais e/ou equipamentos cujos componentes são fornecidos desmontados estes necessariamente deverão ser embalados adequadamente visando com esse procedimento evitar aquisições adicionais desnecessárias, para cobrir eventuais perdas.

Todo serviço realizado na etapa das instalações elétricas, devem obedecer ao projeto elétrico da edificação e a seguinte norma técnica:

- ABNT NBR 5410

- Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 8120:2013 
Fios de aço revestido de cobre, nus, para fins elétricos — Especificação

3.16.1 -  PONTO DE LUZ

O comando da iluminação do compartimento será por meio de interruptor simples, 1, 2 e 3 teclas (10A-250Vca); paralelo e interruptor conjugado com tomada 2P+T,  tipo embutir, linha SILENTOQUE da PIAL-LEGRAND ou equivalente. o serviço já inclui a passagem dos eletrodutos, fios e caixa 4x2”. Os cortes das paredes para passagem dos eletrodutos e colocação das caixas 4x2” retangulares, devem ser efetuados na etapa de levante da alvenaria. Os locais dos pontos devem seguir inteiramente o projeto de instalações elétricas deste objeto e a NBR 5410.

3.16.2 -  PONTO DE TOMADAS

As tomadas de 2P+T previstas serão do tipo embutir, formato redondo, miolo fosforescente, 10A-250Vca, linha SILENTOQUE da PIAL-LEGRAND ou equivalente, o serviço já inclui a passagem dos eletrodutos, fios e caixa 4x2”. Os cortes das paredes para passagem dos eletrodutos e colocação das caixas 4x2” retangulares, devem ser efetuados na etapa de levante da alvenaria. Os locais dos pontos devem seguir inteiramente o projeto de instalações elétricas deste objeto e a NBR 5410.

3.16.3  - LUMINARIAS/ LÂMPADAS

As luminárias serão do tipo globo em vidro leitoso, composta com plafonier , bocal e lâmpada já inclusa, cuja potência deve ser de 60W. Devem ser fixadas juntas ao forro com parafusos soberbos. A FISCALIZAÇAO deve conferir o material antes da instalação da mesma nos locais previstos em projeto.

3.16.4, 3.16.7– DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2P+T e 3P+T

- Os disjuntores definidos para os circuitos de iluminação, bem como para as tomadas de 2P+T serão do tipo “mini disjuntor” monopolar linha DIN, com operação de disparo na curva “C” (5 a 10 x In), capacidade de interrupção e de curto circuito Ics/Icn (NBR NM 60898) igual a 4,5kA, 60Hz, equivalente ao modelo MDW-C e DWP da WEG. As resistências dos disjuntores devem obedecer o que está estabelecido no quadro de cargas e diagrama unifilar do projeto de instalações elétricas.

- Os disjuntores de proteção do circuito da tomada especial (3P+T) serão também da linha DIN, com operação de disparo na curva “C” (5 a 10 x In) capacidade de interrupção de curto-circuito Ics/Icn (NBR NM 60898) igual a 3kA, 60 Hz, e de valor de corrente nominal indicada em quadro de carga equivalente ao modelo MDW-C da WEG respectivamente.

3.16.5  – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O quadro geral de comando e proteção será do tipo embutir, e terá  capacidade para 3 circuitos monofásicos deve ser dotado de barramento geral, constituído de barra cobre eletrolíto, dimensões 1.1/4" x 1/4", capacidade 449A, barra de neutro e barra de aterramento.

3.16.6 -CAIXA DE INSPEÇÃO

Será de concreto pre-moldado. Terá o fundo arrematado com areia calha de alvenaria, fazendo a concordância dos fluxos de entrada e saída, a fim de evitar deposição de detritos.

Terão tampa de concreto armado.

As caixas de Inspeção terão a formato retangular.

# 03.17.0 – DIVERSOS

# 03.17.1 – GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 ½”

Será colocado Guarda-corpo metálico) em tubo de aço galvanizado 1 1/2",  seguindo detalhe de projeto e planilha de orçamento.

03.17.2 – LIMPEZA FINAL

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos.

# NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos itens anteriores e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

## Alvenaria de tijolos.

| NBR-8545 | Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. |
| --- | --- |

## Argamassas.

| NBR-7175 | Cal hidratada para argamassas. |
| --- | --- |
| NBR-7200 | Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicação e Manutenção |

## Aterros e Escavações.

| NBR-5681 | Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações |
| --- | --- |

## Cimentos.

| NBR-5732 | Cimento Portland Comum - Especificação |
| --- | --- |
| NBR-6118 | Item 08 - Obras de Concreto |
| NBR-6118 | Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado |
| NBR-7226 | Cimentos, terminologia. |

### Agregados.

| NBR-5734 | Peneiras para Ensaio |
| --- | --- |
| NBR-7211 | Agregados para concreto - Especificação |
| NBR-7214 | Areia Normal para Ensaio de Cimento |
| NBR-7216 | Amostragem de Agregados |
| NBR-9935 | Agregados |

### Concretos.

| NBR-5739 | Ensaio de compressão de C.P. cilíndricos de concreto - Método de Ensaio. |
| --- | --- |
| NBR-6118 | Itens 8,12,13,14,15 Projeto e execução de obras de concreto armado. |

### Aços para armaduras.

| NBR-6118 | Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado |
| --- | --- |

### Estruturas de madeira/Escoramentos.

| NBR-7190 | Cálculo e Execução de Estrutura de madeira |
| --- | --- |

## Fundações.

| NBR-6118 | Projeto e Execução de obras de concreto armado |
| --- | --- |
| NBR-6122 | Projeto e execução de fundações. |
| NBR-7678 | Segurança na execução de obras e serviços de construção |

## Impermeabilizações.

| NBR-8083 | Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização |
| --- | --- |
| NBR-9574 | Execução de impermeabilização |
| NBR-9689 | Materiais e Sistemas de Impermeabilização |

## Materiais de Revestimento.

| NBR-5719 | Revestimentos. |
| --- | --- |

## Pinturas.

| EB-095/96 | Esmalte a base de resina sintética. |
| --- | --- |
| NBR-11702 | Tintas para Edificações não Industriais - Classificação |
| NBR-12554 | Tintas para Especificações Não Industriais |

## Segurança

| NBR-6494 | Segurança nos Andaimes |
| --- | --- |
| NBR-7678 | Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção |
| NBR-8681 | Ações e Segurança nas Estruturas |

VALE DO ANARI, ABRIL DE 2017.